# Содержание 										1

Указания по технике безопасности							2

Список терминов										4

- Описание

  - Комплектация								5

  - Пульт Дистанционного Управления					6

  - Передняя панель								9

  - Задняя панель								10

- Подключение

  - Подключение Телевизора							11

  - Подключение Телевизора и Видеомагнитофона				11

  - Подключение Аудио Системы						12

  - Подключение Телевизора, Видеомагнитофона и моторизованной
системы (DiSEqC 1.2)								12

- Подключение другого оборудования

  - Подключение DiSEqC 1.0							13

  - Подключение дополнительного тюнера					13

- Главное Меню

  - Вызов Главного Меню							14

  - Структура Главного Меню							14

  - Первое Включение								16

- Операции Меню

  - Меню Установка								17

  - Редактор Каналов								24

  - Настройка Системы								28

  - Программа (EPG)								33

  - Приложение									34

Дополнительная информация

А.1	Поиск и устранение неполадок						37

А.2	Технические характеристики						38

Конструкция этого спутникового тюнера отвечает международным стандартам безопасности. Тем не менее, эксплуатация любых электрических приборов требует осторожности. Мы рекомендуем Вам обратиться к квалифицированным специалистам для установки тюнера и спутниковой системы в целом. Однако если Вы решили установить систему самостоятельно, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с содержанием настоящего руководства по эксплуатации. Обратите особое внимание на инструкции по безопасности, приведенные ниже.

- Напряжение электропитания

Электропитание тюнера осуществляется от источника переменного тока напряжением 110-240В, с частотой 50/60 Гц. Убедитесь в соответствии Вашего источника питания требуемым значениям. Не перегружайте сеть питания, удлинители или адаптеры, так как это может стать причиной пожара или электрического шока.

- Жидкие вещества

- Храните жидкие вещества вдали от тюнера, и допускайте их попадания внутрь.

- Посторонние предметы

Монеты и другие мелкие предметы должны храниться вдали от тюнера, так как они могут упасть в его вентиляционные отверстия и стать серьезной причиной неисправности. Попадание внутрь тюнера насекомых может так же вызвать неисправность тюнера и как следствие привести к пожару.

- Очистка тюнера

Отключите тюнер от сети питания перед его очисткой. Для очистки внешней поверхности корпуса терминала используйте мягкую слегка влажную материю. Не используйте растворители!

- Вентиляция

Не блокируйте вентиляционные отверстия тюнера. Убедитесь, что в месте его установки обеспечена свободная циркуляция воздуха. Никогда не ставьте тюнер на мягкую поверхность или скатерть. Не включайте и не храните тюнер вблизи источника тепла или в месте, где он подвергается воздействию прямых солнечных лучей. Никогда не ставьте на тюнер какое-либо другое  электронное оборудование.

- Подключаемые устройства

Не используйте не рекомендованные для подключения к тюнеру устройства, так как это и может привести к повреждению этого устройства и тюнера.

### Подключение конвертора спутниковой антенны

Отключите тюнер от сети питания перед подключением или отключением кабеля от кнвертора. Ошибка или невнимательность могут стать причиной повреждения конвертора и/или тюнера.

- Подключение к телевизору и видеомагнитофону

Отключите тюнер от сети питания перед подключением или отключением кабеля от телевизора и видеомагнитофона. Ошибка или невнимательность могут стать причиной повреждения телевизора и/или видеомагнитофона и/или тюнера.

- Заземление

Кабель конвертера и спутниковая антенна должны быть заземлены. Система заземления должна соответствовать требованиям электробезопасности.

- Место установки

Установите тюнер внутри помещения на жесткую поверхность. Исключите любую возможность попадания ан него прямых солнечных лучей и воздействия влаги.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЧТОБЫ ИСКЛЮЧИТЬ ОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ШОКА, НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ ТЮНЕРА. ТЮНЕР НЕ СОДЕРЖИТ БЛОКОВ И ЧАСТЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОБСЛУЖИВАТЬСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩАЙТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ ПЕРСОНАЛУ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ.

# Внимание!

Нельзя вставлять металлические и другие посторонние предметы в слоты, предназначенные для установки модулей и карт доступа, так как это может привести к повреждению тюнера, сокращению его срока службы и прекращению гарантийных обязательств.

- Антенна

Устройство принимающее, усиливающее и передающее электромагнитные волны по коаксиальному кабелю к тюнеру. Состоит из параболического зеркала и конвертера.

Параметр исправления ошибок (FEC)

Система исправления ошибок при передаче цифровой информации.

### Частота

Число циклов или волна за одну секунду, выраженное в Герцах (Гц).

Промежуточная частота (IF)

Значение, до которого преобразуется несущая частота сигнала (в данном случае со спутника связи) для удобства и возможности его передачи тюнеру.

Конвертер (LNB)

Малошумящий блок, устанавливаемый на антенне, понижающий диапазон входных частот со спутника до промежуточной частоты.

Идентификатор пакетов (PID)

Число (представленное в десятеричном или шестнадцатеричном виде) при помощи которого происходит распознавание информации в цифровом потоке.

### Поляризация

Характеристика электромагнитной волны.

Манипуляция цифрового сигнала (QPSK)

Фазовая манипуляция сигнала, используемая при передаче цифровой информации.

- Канал

Канал, на который настроен декодер или телевизор (ТВ).

- Транспондер

Автоматическое устройство, находящееся на спутнике связи, которое принимает, усиливает и ретранслирует сигнал на разных частотах.

# 1.1	Комплектация

- Тюнер

- Руководство пользователя

- Пульт управления

- Батареи

- Шнур питания

- Рисунок 1. Комплектация

# 1.2 Пульт Дистанционного Управления

CH▲, CH▼

12

23

4

13

VOL +/-

AUDIO

5

1

КНОПКИ С ЦИФРАМИ

BACK

MENU

20

SAT LIST

Page Up /Down

22

TEXT

15

17

2

21

SLEEP

EXIT

10

8

9

Left, Right

6

7

19

24

INFO

OPTION

14

TV/R

ZOOM

STAND BY

3

TV/SAT

MUTE

16

EPG

18

FAV

11

SUBT

PAUSE

PAL/NTSC

|  | STAND BY Переключение тюнера из режима ожидания (STAND BY) в рабочий режим и обратно. |
| --- | --- |
|  | TV/SAT Переключение режимов: «Эфирное ТВ», «Спутниковое ТВ». |
|  | MUTE Используется для включения и выключения звука. |
|  | КНОПКИ С ЦИФРАМИ Кнопки для ввода различной цифровой информации и выбора каналов посредством ввода их номеров. |
|  | SAT LIST (Список каналов) Выводит на экран список каналов, отсортированный по спутникам. |
|  | Page Up/Down Переключение страниц в списке каналов. |
|  | INFO (Информация) Выводит информацию о текущем канале. |
|  | CH , CH  Служат для переключения каналов и перемещениям по пунктам меню. |
|  | Left (Влево), Right (Вправо) Переключение между левой и правой частью меню, а также увеличение/уменьшение уровня громкости в режиме просмотра. |
|  | BACK Отмена текущего действия или возврат в предыдущее меню. |
|  | SUBT Вывод субтитров на экран.. |
|  | AUDIO(Звуковая дорожка) Установка направления выхода для динамиков. |

|  | OPTION Зарезервировано для будущего использования |
| --- | --- |
|  | PAL/NTFS Переключение между режимами PAL и NTFS телевизора |
|  | TV/R (ТВ/Радио) Переключение между режимами просмотра телевизионных и прослушивания радио каналов |
|  | EPG (Электронный гид программ) Выводит на экран программу тете-/радиопередач. |
|  | VOL +/- Регулировка уровня громкости |
|  | FAV Показывает текущий список любимых каналов. |
|  | MENU Показывает Главное Меню. |
|  | EXIT (Выход) Используется для выхода из Главного Меню. |
|  | TEXT (Телетекст) При нажатии выводит на экран телетекст, если он доступен на текущем канале. |
|  | SLEEP (Сон) Установка времени автоматического отключения тюнера. |
|  | ZOOM Функция двух/четырех кратного увеличения. |
|  | PAUSE Пауза или продолжение текущей изображения на экране |

# 1.3	Передняя панель

| Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ | Включение/выключение тюнера. |
| --- | --- |
| Кнопка МЕNU | Вызов Главного Меню на экран телевизора. |
| Кнопка ОК | Вызов списка каналов на экран и подтверждение выбора в Главном Меню |
| Кнопки Вправо/Влево | Регулировка уровня громкости в режиме просмотра, переход по пунктам в режиме Главного Меню |
| Кнопки Вверх/Вниз | Переключение каналов и переход по пунктам в Главном Меню. |

1

2

3

4

5

6

8

7

9

1.4 	Задняя панель

|  | IF INPUT Подключение коаксиального кабеля от конвертера LNB спутниковой антенны. |
| --- | --- |
|  | IF OUTPUT Разъем для подключение другого тюнера. |
|  | ANT IN Подсоединение обычной телевизионной антенны для возможности просмотра местных телевизионных каналов. |
|  | TV OUT Подключение телевизора |
|  | DIGITAL AUDIO Цифровой аудио выход. |
|  | VIDEO/AUDIO OUTPUT Подключение телевизора или любого другого аудио/видеоустройства |
|  | TV SCART Подключение телевизора используя разъем SCART. |
|  | VCR SCART Подключение видеомагнитофона используя разъем SCART. |
|  | RS-232 Возможность подключения тюнера к последовательному порту компьютера для чтения и обновления программного обеспечения. |

# 2.	Подключение

### Существует несколько способов подключения тюнера к Вашей Аудио/ТВ системе. Мы рекомендуем Вам воспользоваться одной из приведенных ниже схем для получения наилучших результатов.

### 2.1	Подключение Телевизора

- Подключите один конец 21-контактного кабеля SCART к разъему TV SCART на тюнере, а другой конец к гнезду SCART на телевизоре.

- Подключите один конец ВЧ кабеля к разъему TV OUT на терминале, а другой конец к гнезду RF IN на Вашем телевизоре.

- Подключите Вашу ТВ антенну к разъему ANT IN на тюнере для  приема местных эфирных каналов.

- Подключите коаксиальный кабель от конвертера к гнезду IF INPUT на тюнере.

### 2.2	Подключение Телевизора и Видеомагнитофона

- Подключите один конец 21-контактного кабеля SCART к разъему TV SCART на тюнере, а другой конец к гнезду SCART на телевизоре.

- Подключите один конец 21-контактного кабеля SCART к разъему VCR  SCART на тюнере, а другой конец к гнезду SCART на видеомагнитофоне.

- Подключите один конец ВЧ кабеля к разъему TV OUT на терминале, а другой конец к гнезду RF IN на Вашем видеомагнитофоне.

- Подключите один конец ВЧ кабеля к разъему RF OUT на Вашем видеомагнитофоне, а другой конец к гнезду RF IN на Вашем телевизоре.

- Подключите Вашу ТВ антенну к разъему ANT IN на тюнере для  приема местных эфирных каналов.

- Подключите коаксиальный кабель от конвертера к гнезду IF INPUT на тюнере.

### 2.3	Подключение Аудио Системы

- Подключите стерео кабель RCA от гнезд AUDIO L, R на задней панели тюнера к входным гнездам LINE, AUX, SPARE или EXTRA на аудио системе.

### 2.4	Подключение Телевизора, Видеомагнитофона и моторизованной системы (DiSEqC 1.2)

- Подключите один конец 21-контактного кобеля SCART к разъему TV SCART на тюнере, а другой коней к гнезду SCART на телевизоре.

- Подключите один конец 21-контактного кабеля SCART к разъему VCR SCART на тюнере, а другой конец к гнезду SCART на Вашем видеомагнитофоне.

- Подключите один конец ВЧ кабеля к разъему TV OUT на терминале, а другой конец к гнезду RF IN на Вашем видеомагнитофоне.

- Подключите один конец ВЧ кабеля к разъему RF OUT на Вашем видеомагнитофоне, а другой конец к гнезду RF IN на Вашем телевизоре.

- Подключите Вашу ТВ антенну к разъему ANT IN на тюнере для  приема местных эфирных каналов.

- Подключите коаксиальный кабель от конвертора к гнезду LNB внешнего блока моторизованной системы.

- Подключите коаксиальный кабель от внешнего блока моторизованной системы к разъему MOTOR на внутреннем блоке системы DiSEqC 1.2/

- Подключите коаксиальный кабель от разъема RECEIVER внутреннего блока к входу IF INPUT тюнера.

- Подключите кабель управления от внешнего блока к исполнительному устройству моторизованной системы.

Примечание: Моторизованная система может иметь различную конфигурацию. Более подробно о подключении такой системы читайте в инструкции по её эксплуатации и монтажу.

### 3.1	Подключение DiSEqC 1.0

Тюнер поддерживает протокол управления внешними устройствами DiSEqC 1.0. Это позволяет подключать несколько антенн к терминалу одновременно. Если у Вас установлено не менее двух антенн или конверторов, используйте переключатель DiSEqC 1.0.

- Подключите коаксиальный кабель с первого конвертора к входному разъему LNB 1 или LNB A на переключателе DiSEqC.

- Подключите коаксиальный кабель с второго конвертора к входному разъему LNB 2 или LNB B на переключателе DiSEqC.

- Проделайте то же самое с остальными конверторами.

- Подключите один конец коаксиального кабеля к выходному разъему на переключателе DiSEqC, а другой конец к гнезду IF INPUT тюнера.

### 3.2	Подключение дополнительного тюнера.

Если у Вас имеется другой (аналоговый или цифровой) тюнер и Вы хотите использовать этот тюнер, то его можно подключить к выходу IF OUTPUT данного тюнера. Для этого соедините коаксиальным кабелем разъем IF OUTPUT на данном тюнере с разъемом LNB IN (DISH IN, IF INPUT) на Вашем втором тюнере.

# 4.1	Вызов Главного Меню

- Нажмите кнопку MENU.

- Используя кнопки  Вверх/Вниз перейдите на нужный пункт меню и нажмите кнопку ОК.

- Если вы хотите вернуться в предыдущее меню нажмете кнопку BACK.

- Для выхода из Меню используйте кнопку EXIT.

# 4.2	Структура Главного Меню

### Установка

- Поиск Каналов: Установка параметров для поиска каналов.

- Передача Настроек: Загрузка настроек с компьютера или другого тюнера или выгрузка их.

- Сброс Настроек: Стирание всей информации.

### Редактирование Каналов

- Редактирование Каналов: Позволяет удалять, перемещать и переименовать каналы.

- Группа Любимые: Создание списков  любимых каналов.

### Настройка Системы

- Установка Языка: Позволяет выбрать язык для экранных меню, аудио дорожки и субтитров.

- Настройка Видео: Позволяет выбрать тип выходного сигнала телевизора (SCART), формат телевизионного экрана, прозрачность меню.

- Настройка Модулятора: Позволяет выбрать режим вывода высокочастотного (ВЧ) сигнала и номер ДМВ канала.

- Настройка Часов: Настройка перехода на летнее время, часового пояса и режима включения таймера.

- Меню Блокировка: Выбор режимов блокировки системы, редактора каналов и меню установка.

- Информация о Системе: Показывает такую информацию как версии загрузчика,  программного обеспечения и оборудования.

### Программа

Выводит программу передач на выбранном канале.

### Приложение

- Календарь.

- Тетрис.

# 4.3 Первое Включение

- Включите телевизор и тюнер.

- В появившемся меню  нажимая кнопки Вверх/Вниз выберите язык меню Русский

- Дальше Вам будет предложено сразу начать поиск каналов или перейти в главное меню ресивера

- В меню Поиск каналов введите данные необходимые для поиска каналов.

# 5.1	Меню Установка

### 5.1.1	Поиск Каналов

- В Главном Меню выберите Установка.

- В меню Установка выберите Поиск Каналов.

## Редактирование

- LNBP – включение/выключение питания конвертора LNB

- LNB – установка частоты конвертора LNB (Universal, 10750, 10600, 9750, 5150, One cable, 0…9)

- DiSEqC – если Вы используете DiSEqC 1.0 переключатель выберите один из режимов (А, В, С, D).

- Если используете DiSEqC 1.2 - выберите Мотор.

- 22 KHz – установка тонового сигнала (Авто, Вкл, Выкл)

      - Переименование

- В появившемся окне выберите спутник

- Если Вы хотите переименовать его нажмите зеленую кнопку.

- В следующем окне введите новое имя спутника используя кнопки Вверх/Вниз, Влево/Вправо для передвижения по алфавиту и нажимая на выбранной букве кнопку ОК.

- После окончания нажмите зеленую кнопку для подтверждения переименования.

      - Сканирование

- Используя кнопки Вверх/Вниз выберите спутник из списка и нажмите кнопку ОК.

- Если Вы хотите сканировать несколько спутников – выберите их также.

- Нажмите Желтую кнопку на пульте.

- В появившемся меню выберите параметры поиска – поиск всех каналов или только бесплатных, а также включение/выключение сетевого поиска.

- При нажатии кнопки ОК сканирование каналов начнется.

- В левой части экрана показываются найденные ТВ и Радио каналы.

- Если Вы хотите остановить сканирование нажмите Красную кнопку или кнопку Exit.

- После окончания сканирования результаты поиска будут сохранены и первый найденный канал будет показан.

5.1.1.4 Транспондер

- Если Вы хотите сканировать спутник по отдельным транспондерам нажмите Синюю кнопку.

- Выберите транспондер нажимая кнопка Вверх/Вниз для передвижения по списку транспондеров и нажмите кнопку ОК

- Если Вы хотите выбрать несколько транспондеров – передвигаясь по списку нажимайте кнопку ОК на нужных трансподерах.

Редактирование транспондера

- Если Вы хотите редактировать параметры выбранного транспондера нажмите Красную кнопку.

- В появившемся окне Вы можете изменить Частоту, Поляризацию, Символьную скорость и параметр FEC.

- Нажмите ОК для сохранения изменений или Exit для выхода.

Добавление транспондера

- Если Вы не находите нужный транспондер в списке – Вы можете добавить его.

- Для добавления транспондера нажмите Зеленую кнопку.

- В появившемся окне введите соответствующие параметры для нового транпондера.

- Используйте кнопки Влево/Вправо и номерные кнопки для ввода параметров.

Сканирование транспондера

- Эта опция позволяет сканировать выбранный транспондер или транспондеры используя предопределенную информацию.

- Выберите один или несколько транспондеров передвигаясь по списку с помощью кнопок Вверх/Вниз и нажимая кнопку ОК на нужном транспондере.

- Для перехода в режим сканирования нажмите Желтую кнопку.

- Если нужного транспондера нет в списке – параметры поиска введите вручную в появившемся окне.

Удаление транспондера

- Выберите транспондер(транспондеры) передвигаясь по списку и нажимая кнопку ОК на тех которые хотите удалить.

- Нажмите синюю кнопку для удаления.

- В появившемся окне подтвердите удаление нажав кнопу ОК или отмените действие нажав кнопку Exit.

### 5.1.2 Передача Настроек

- Выберите Передача Настроек если Вы хотите передать или принять настройки с тюнера на компьютер или другой тюнер.

- Чтобы передать данные с тюнера, нужно выбрать при помощи кнопок Влево и Вправо соответствующее направление и нажать ОК.

- Для приема настроек с компьютера или другого тюнера необходимо также задать направление с помощью кнопок Влево и Вправо и нажать ОК.

### 5.1.3 Сброс Настроек

- Сброс Настроек – стирание пользовательской информации.

- Будет удалена информация о каналах, спутниках, транспондерах, пароли.

- После нажатия кнопки ОК появится предупреждение.

- Нажмите ОК для сброса всех настроек или Exit для Отмены.

- После сброса устанавливается пароль «0000».

### 5.2	Редактор Каналов

- Выберите Редактор Каналов в Главном Меню.

- В меню Редактор Каналов выберите Редактирование Каналов

5.2.1 Редактирование каналов

- Окно Редактирование Каналов позволяет удалить, блокировать, переименовать или переместить любые каналы из списка.

Удаление каналов

- Передвигаясь по списку каналов нажимая кнопки Вверх/Вниз выберите канал  который  хотите удалить и нажмите кнопку ОК.

- Нажмите Красную кнопку.

- В появившемся окне подтвердите удаление нажав кнопку ОК или отмените удаление нажав кнопку Exit.

Блокирование каналов

- Передвигаясь по списку каналов выберите канал который хотите заблокировать к просмотру.

- Нажмите Зеленую кнопку.

- Появившейся знак показывает что канал заблокирован.

- Канал закрыт к просмотру до тех пор пока не будет введен пароль.

Переименовать канал

- Передвигаясь по списку каналов используя кнопки Вверх/Вниз выберите канал который хотите переименовать.

- Нажмите Желтую кнопку.

- В появившемся окне введите новое имя канала.

- Нажмите Желтую кнопку для подтверждения выбора или кнопку Exit для отмены.

Перемещение каналов

- Выберите один или несколько каналов которые хотите переместить.

- Перейдите на то место в списке куда хотите переместить каналы и нажмите Синюю кнопку.

### 5.2.2	Группа «Любимые»

- Для редактирования списков любимых каналов выберите Группа «Любимые» в меню Редактор Каналов. Всего доступно 12 фаворитных групп, которые можно переименовывать. Для выбора группы используйте кнопку «FAV» пульта ДУ.

- В окне Группа «Любимые» можно выполнять такие действия: сортировка, внесение в список любимых каналов, переименование, удаление.

Сортировка Программ

- Для сортировки каналов нажмите Красную кнопку.

- Можно выполнить сортировку по спутникам, закодированным/бесплатным и по алфавиту.

- Выберите нужный тип сортировки и нажмите кнопку ОК.

- Для выхода нажмите кнопку Exit.

Переименовать группу любимых каналов

- Нажмите Желтую кнопку чтобы переименовать группу любимых каналов.

- В появившемся окне введите новое имя.

- Нажмите Зеленую кнопку для сохранения изменений или Exit для выхода.

# 5.3	Настройка системы

- Выберите Настройка Системы в Главном Меню.

### 5.3.1	Установка Языка

- Выберите Установка Языка в меню Настройка Системы.

- Окно Установка Языка позволяет установить язык меню, звуковой дорожки и субтитров.

- Используйте кнопки Вверх/Вниз для перехода по пунктам меню.

- Используйте кнопки Влево/Вправо для смены языка.

### 5.3.2	Настройки Видео

- Выберите Настройки Видео в меню Настройка Системы.

- Выходной ТВ Сигнал -  установка видео режима для выхода SCART (CVBS, RGB)

- Формат ТВ Экрана – выбор различных форматов телевизионного изображения (4:3, 16:9)

- Режим «Почтовый Ящик» - если формат вашего ТВ экрана 4:3, а передается изображение в формате 16:9 и этот режим включен – изображение будет выводится в режиме «Почтовый Ящик».

- Прозрачность меню – регулировка прозрачности меню от 0 до 40. Значение по умолчанию – 10.

- Панель Информации о Канале – включение/ выключение вывода панели информации о канале.

### 5.3.3	Настройка Модулятора

- Выберите Настройка Модулятора в меню Настройка Системы.

- Тип ВЧ – установка режима вывода изображения через ВЧ(высокочастотный) кабель (PAL B/G, PAL I, PAL D/K, NTFS)

- Номер ДМВ Канала – выбор канала на котором будет выводится изображение при подключении через ВЧ кабель.

### 5.3.4	Настройка Часов

- Выберите Настройка Часов в меню Настройка Системы.

- Переход на Летнее Время – включение/выключение перехода на летнее время.

- Часовой Пояс – установка часового пояса в котором Вы находитесь.

- Включение Таймера – установка времени включения тюнера. Используйте номерные кнопки для ввода времени включения.

- Режим Таймера – тюнер имеет два режима включения таймера (Один Раз, Ежедневно)

### 5.3.5	Меню Блокировки

- Выберите Меню Блокировки в меню Настройка Системы  и нажмите кнопку ОК.

- В появившемся меню введите пароль – пароль по умолчанию «0000».

- Блокировка Системы – блокирование тюнера. Если тюнер заблокирован - при включении появится окно с требованием ввести пароль.

- Блокировка Редактора Каналов – блокирование входа в меню Реактор Каналов.

- Блокировка Меню Установка – блокирование входа в Меню Установка.

- Изменить Пароль – смена текущего пароля на новый.

### 5.3.6	Информация о Системе

- Выберите Информация о Системе в меню Настройка Системы.

- В данном окне показывается версии загрузчика, программного обеспечения и оборудования.

# 5.4	Программа (EPG)

- Чтобы попасть в меню Программа (EPG) нажмите кнопку “EPG” пульта ДУ.

- На Неделю – при нажатии Красной кнопки на экране будет показана программа телепередач на неделю вперед (если такая информация на канале доступна).

- Информация – при нажатии Зеленой кнопки выводится дополнительная информация о программе (актеры, продюсер).

- Таймер -  позволяет зарезервировать время для 10 событий.

- Номер – установка номера события.

- Начало -  установка времени начала.

- Конец – установка времени конца.

- Режим – установка режима таймера

- (выполнение один раз, ежедневно)

# 5.5	Приложение

- Выберите Приложение в Главном Меню.

### 5.5.1	Календарь

- Используйте кнопки Вверх/Вниз для изменения года, кнопки Влево/Вправо для изменения месяца.

### 5.5.2	Тетрис

- Кнопки Влево/Вправо – изменение уровня игры

- Красная кнопка – начать игру.

- Зеленая кнопка – выход.

- Во время игры – кнопки Влево/Вправо переместить, кнопка Вверх – вращать, кнопка ОК – бросить.

# A.1 Поиск и устранение неполадок

| Проблема | Возможная причина | Решение проблемы |
| --- | --- | --- |
| На передней панели не горит ни один светодиод | Шнур питания подсоединен неправильно | Правильно подсоедините шнур питания |
| Нет изображения или звука | Приемник находится в режиме ожидания; разъем SCART неплотно подсоединен к телевизору или тюнеру; на телевизоре выбран неправильный канал или неверно настроен видеовход | Включите приемник; проверьте правильность соединения; проверьте правильность настроек канала и видеовхода (руководство к телевизору) |
|  | Аудио кабель подсоединен неправильно | Проверьте правильность соединения |
|  | Питание LNB отключено | Включить питание LNB в меню Тарелка |
|  | Звук отключен | Нажмите кнопку MUTE |
| Дистанционное управление не действует | Неправильное пользование пультом | Направьте пульт ДУ прямо на тюнер |
|  | Батареи разрядились или вставлены неправильно | Замените батареи или вставьте их правильно |
| Плохое качество изображения | #### Слишком слабый сигнал | Проверьте подсоединение кабеля антенны к тюнеру или отрегулируйте положение антенны |
|  | Плохая погода (дождь, снег…) | Подождать улучшения погоды или приобрести антенну побольше |

## Если Вы не можете устранить неполадки пожалуйста обратитесь к Вашему дилеру.

## Не снимайте верхнюю крышку – это опасно.

# А.2 Технические характеристики

### А. Тюнер & Демодулятор

| Диапазон частот Уровень входного сигнала Входной разъем Входное сопротивление Полоса пропускания Питание LNB Частота LNB переключателя DiSEqC управление Демодулятор Symbol Rate | 950 ~ 2150 МГц -25 ~ 65 дБм тип F 75 Ом 55МГц/8МГц (ниже 5Мснс) 14/18В +/- 5%, 0.5А макс, 0.8А пик, защита от перенапряжения 22кГц +/- 2кГц, 0.6Впит +/- 0.2V DiSEqC 1.2/USALS QPSK 2 ~ 45 млн. символ./сек.(SCPC, MCPC) |
| --- | --- |

### B. Декодер изображения

| Система декодирования Видео Звук Форматы видео Разрешение изображения Режим звука Частота воспроизведения | MPEG-2 ISO MPEG-2 MP@ML MPEG-1 Audio Layer 2 4:3, 16:9 720x576(PAL), 720x480(NTSC) Stereo, Joint stereo 32/44.1/48 кГц |
| --- | --- |

### С. Разъемы

| LNB IF вход LNB IF сквозной выход TV SCART VCR SCART Serial Port | F type, IEC 169-24 Female F type, IEC 169-24 Female RGB, CVBS CVBS, L, R OUT AUDIO L, R RS 232C D-sub male type |
| --- | --- |

### D. Модулятор ВЧ

| ВЧ – разъем Частота Выход модулятора Тип видео | 75 Ом IEC 169-2, Male/Female 470 МГц ~ 860 МГц канал 21-69 PAL B/G/I/D/K |
| --- | --- |

### E. Физические характеристики

| Входное напряжение Тип источника питания Потребляемое напряжение Вес Рабочая температура Температура при хранении | 90-260В 50/60 Гц SMPS макс 30 Вт Приблизительно 1.5 кг От 0C до 40C От -40C до 65C |
| --- | --- |

### G. Разъем SCART

| ВЫВОД № | TV | AUX |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выход звука правый канал | Выход звука правый канал |
| 2 | - | Вход звука правый канал |
| 3 | Выход звука левый канал | Выход звука левый канал |
| 4 | Общий провод звука |  |
| 5 | Обратный провод сигнала Синего | Обратный провод сигнала Синего |
| 6 | - | Вход звука левый канал |
| 7 | Выход сигнала Синего | Вход сигнала Синего |
| 8 | Выход напряжения переключения | Вход напряжения переключения |
| 9 | Обратный провод сигнала Зеленого | Обратный провод сигнала Зеленого |
| 10 | - | - |
| 11 | Выход сигнала Зеленого | Вход сигнала Зеленого |
| 12 | - | - |
| 13 | Обратный провод сигнала Красного | Обратный провод сигнала Красного |
| 14 | Обратный провод запирания | Обратный провод запирания |
| 15 | Выход сигнала Красного | Вход сигнала Красного |
| 16 | Выход напряжения запирания | Вход напряжения запирания |
| 17 | Обратный провод полного телевизионного сигнала | Обратный провод полного телевизионного сигнала |
| 18 | Обратный провод полного телевизионного сигнала | Обратный провод полного телевизионного сигнала |
| 19 | Выход полного телевизионного сигнала | Вход полного телевизионного сигнала |
| 20 | - | Вход полного телевизионного сигнала |
| 21 | Общий выв. 8,10,12, корпус, экран | Общий выв. 8,10,12, корпус, экран |

### H. Последовательный интерфейс данных (RS-232C) разъем:

| ВЫВОД № | Наименование сигнала |
| --- | --- |
| 1 | - |
| 2 | RXD (Receive Data) |
| 3 | TXD (Transmit Data) |
| 4 | - |
| 5 | Ground |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |